安装尺寸/Mounting Dimension

接线端子定义：

| 参数 | Specifications | 技术指标/Technique |
| --- | --- | --- |
| 输入范围 | Output specifications | 0.4~6mV/v |
| 精度 | Accuracy | ＜0.1%FS |
| 传感器激励电压 | Sensor excitation voltage | 5VDC±2%，100mA(或12VDC可选) |
| 电源供给 | Power supply | DC: 7-30V |
| 工作温度范围 | Operation temp range | -30~60℃ |
| 额定输出 | Rated output | 0~5v、0~10v、0~±5v、0~±10v、0~20mA、0~20mA（以上所有信号可切换，无需返厂） |
| 采样频率 | Sampling frequency | ≥100HZ |
| 周围环境 | Surrounding environment | 温度：-10~55℃；存储-25~65℃ 湿度：35~85%RH；存储35~85%RH |
| 防护等级 | IP Class | IP65 |

ZERO：零点调节            SPAN：满量程调节

特点与用途/Features & Applications

放大器采用铸铝密封外壳，具有一定的防水防尘性能。可配接各种电阻全桥式应变传感器，进行称重、拉压力、张力等测量应用。将传感器输出信号进行精密放大，内部进行稳压,恒流供桥、电压电流转换、阻抗适配、线性补偿、温度补偿等。将力学量转换成标准电流、电压信号输出，可切换 0~±10V、0~20mA、4~20mA。