安装尺寸/Mounting Dimension

| 参数 | Specifications | 技术指标/Technique |
| --- | --- | --- |
| 输入范围 | Output specifications | 0.4~6mV/v |
| 显示精度 | Display accuracy | ≤±0.05%F.S. |
| 传感器激励电压 | Sensor excitation voltage | 5VDC±2%，100mA(或12VDC可选) |
| 电源供给 | Power supply | DC: 15V--30V |
| 工作温度范围 | Operation temp range | -30~85℃ |
| A/D性能 | A/D performance | 24位，Delta-Sigma方法 |
| 输出速率 | Output rate | 10 、40、640、1280次/秒 |
| 额定输出 | Rated output | 0~5v、0~10v、0~±5v、0~±10v、0~20mA、0~20mA（以上所有信号可切换，无需返厂） |
| 采样频率 | Sampling frequency | ≥5KHZ |
| 周围环境 | Surrounding environment | 温度：-10~55℃；存储-25~65℃ 湿度：35~85%RH；存储35~85%RH |
| 防护等级 | IP Class | IP64 |

特点与用途/Features & Applications

A、输入范围宽，0.4~6mV/V 能配接大部分应变桥式传感器

B、 四路独立通道，负载能力强可以接配 16只350Ω传感器

C、 采用原装进口电子元器件，响应频率高,长期稳定性好

综合精度达到±0.05%FS

D、 输入电源反接保护和输出短路保护

E、 供电电源18~30VDC (推荐 24VDC)或15~22VAC

F、 适用于压力 拉压力 扭矩张力等各种应变桥式传感器