安装尺寸/Mounting Dimension

| 参数 | Specifications | 技术指标/Technique |
| --- | --- | --- |
| 输入范围 | Output specifications | 0.4~6mV/v |
| 显示窗口 | Display | 单排5位单排6位 |
| 显示精度 | Display accuracy | 1/10000 |
| 传感器激励电压 | Sensor excitation voltage | 5VDC±2%，100mA（最多6只350Ω的传感器） |
| 电源供给 | Power supply | DC: 9V--30V |
| 采集频率 | Acquisition frequency | ≥100-5000HZ |
| 工作温度范围 | Operation temp range | -30~60℃ |
| 防护等级 | IP Class | IP64 |
| 材料 | Material | Aluminum alloy （铝合金） |
| A/D性能 | A/D performance | 24位，Delta-Sigma方法 |
| 输出速率 | Output rate | 10 、40、640、1280次/秒 |
| 输出端口 | Interface | RS485+RS232/ RS485+AnalogOutput （0~±10V/0~±5V/0~20mA/ 4~20mA)(输出方式可选RS232+RS485或者RS485+模拟量输出。) |
| 耐电压 | Withstand voltage | 在2000V AC50/60Hz下1分钟 |
| 周围环境 | Surrounding environment | 温度：-10~55℃；存储-25~65℃ 湿度：35~85%RH；存储35~85%RH |
| 开关量 | Switching value | 2点继电器输出，250VAC/3A 阻性负载 3点晶体管输出、24V/1A带载能力，1路输入 |
| 选配规格 |  |  |
| 模拟量输出 | AO01 | 0~±10V、0~20mA、4~20mA；分辨率1/3000 |
| 通讯输出 | CM01 | RS232接口；支持Modbus RTU协议和自由协议 |
|  | CM02 | RS485接口；最多并列32个节点；支持Modbus RTU协议和自由协议 |

特点与用途/Features & Applications

1.可选用5位或6位数码管显示。

2.可以加RS232、RS485或者模拟量输出三选一。

3.开关量可以选择晶体管或者继电器。

4.峰谷值测量，上下限报警。