安装尺寸/Mounting Dimension

| 参数 | Specifications | 技术指标/Technique |
| --- | --- | --- |
| 输入范围 | Output specifications | 0.4~6mV/v |
| 显示窗口 | Display | 双排6位LED |
| 显示精度 | Display accuracy | 1/100000 |
| 传感器激励电压 | Sensor excitation voltage | 5VDC±2%，100mA（最多6只350Ω的传感器） |
| 电源供给 | Power supply | DC: 12V--30V |
| 工作温度范围 | Operation temp range | -30~60℃ |
| 防护等级 | IP Class | IP65 |
| A/D性能 | A/D performance | 24位，Delta-Sigma方法 |
| 输出速率 | Output rate | 10 、40、80、120、200、400、600、800、1200、1600、2400、4800次/秒 |
| 波特率 | Baud rate | 波特率 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600 |
| 耐电压 | Withstand voltage | 在2000V AC50/60Hz下1分钟 |
| 周围环境 | Surrounding environment | 温度：-10~55℃；存储-25~65℃ 湿度：35~85%RH；存储35~85%RH |
| 开关量 | Switching value | 5点晶体管输出（最大1A），2点继电器输出，4点输入 |
| 协议类型 | Protocol type | Modbus RTU、ASCII和自由协议 |
| 通讯输出 | Communication output | 同时支持RS232和RS485 |
| 选配规格 |  |  |
| 模拟量输出 | Analog output | 0~±10V、0~20mA、4~20mA；分辨率1/60000 （可加TEDS功能） |

特点与用途/Features & Applications

1.双排6位数码管显示。

2.同时带有RS232和RS485通信，可在此基础上加模拟量输出。

3.开关量同时带有5个晶体管输出，2个继电器输出，4个输入。

4.峰谷值测量，上下限报警。